[image: image1.jpg]% METAPHARMACEUTICAL IND SL

Josep Pla, 163, 2n 5a / Tel. 933 089 976 / info@metapharmaceutical.com




Ficha de Datos de Seguridad Conforme al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)
ESENCIA DE EUCALIPTO

1.- Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o del preparado

Denominación: Esencia de Eucalipto
Identificación de la sociedad o empresa: METAPHARMACEUTICAL IND. S. L.
Tel. 00.34.93.308.99.76
Fax 00.34.93.303.17.50
Teléfono de urgencias: Instituto Nacional de Toxicología. Madrid. Tel: 91 562 04 20
2.- Composición/información sobre los componentes 
Producto de perfumería. 

3.- Identificación de peligros 
Inflamable. Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 

4.- Primeros auxilios 
En caso de pérdida de conocimiento nunca dar de beber ni provocar el vómito. 

Tras inhalación: Aire fresco. Si respira con dificultad, llamar a un médico. 

Tras contacto con la piel: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Quitar la ropa contaminada. Si persiste la irritación llamar a un médico. 

Tras contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante, al menos, 15 minutos, manteniendo abiertos los párpados. Llamar al médico. 

Tras ingestión: Enjuagar la boca con agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. No provocar el vómito. 

5.- Medidas de lucha contra incendios 
Medios de extinción adecuados: Dióxido de Carbono, polvo químico seco, espuma resistente al alcohol. No utilizar directamente agua. 

Riesgos especiales: Emite humos tóxicos en caso de incendio. 

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental. 

Usar mascarilla de respiración, botas y guantes fuertes de goma. 

Métodos de recogida/limpieza: Recoger con materiales absorbentes, o en su defecto arena o tierra seca y depositar en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. Ventilar la zona. No verter a los desagües. 

7.- Manipulación y almacenamiento 
Manipulación: No calentar el producto a fuego directo, ni exponer sus vapores a una llama u otra fuente de ignición. No ingerir. No fumar durante la manipulación del producto. 

Almacenamiento: Contenedores herméticamente cerrados. En lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuentes de calor. 

8.- Controles de exposición/protección personal 
Protección personal: Ropa de protección adecuada. 

Protección respiratoria: Máscara de respiración homologada, en caso de formarse vapores. 

Protección de las manos: Guantes químico-resistentes. 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 

Medidas de higiene particulares: Ducha de seguridad y baño para los ojos. 

Sustituir la ropa contaminada. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse las manos y la cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. No fumar, ni comer, ni beber durante el trabajo. 

9.- Propiedades físicas y químicas 
Estado físico: Líquido 

Color: Ligeramente amarillento 

Olor: Característico 

Valor pH (disp. acuosa 1%) aprox. 4.7 

Densidad 0.970 - 0.990 g/ml 

Solubilidad en Agua Insoluble Etanol Soluble Éter Soluble Cloroformo Soluble 

10.- Estabilidad y reactividad 
Estabilidad: Estable. 

Materias a evitar: Agentes oxidantes. 

Productos de descomposición/combustión peligrosos: Humos tóxicos de compuestos orgánicos no identificados y monóxido de Carbono. 

Polimerización peligrosa: No ocurre. 

11.- Información toxicológica: 
Toxicidad aguda: 
Tras contacto con la piel: pueden aparecer irritaciones. 

Tras contacto ocular: Puede provocar irritaciones. 

Tras ingestión: Trastornos gastro-intestinales. Puede causar daño pulmonar. 

Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

12.- Informaciones ecológicas 
Evitar vertidos a desagües y al medio ambiente. 

13.- Consideraciones relativas a la eliminación 
Producto: En la Unión Europea no están regulados, por el momento, los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos. Aquellos productos químicos, que resultan como residuos del uso cotidiano de los mismos, tienen en general, el carácter de residuos especiales. Su eliminación en los países comunitarios se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales. Le rogamos contacte con aquella entidad adecuada en cada caso (Administración Pública, o bien Empresa especializada en la eliminación de residuos), para informarse sobre su caso particular. 

Envases: Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable. 

14.- Información relativa al transporte 
Ferrocarril (RID): clase 3 - 31º cod. Peligro: 30 nº ONU: 1266 

Carretera (ADR): clase 3 - 31º cod. Peligro: 30 nº ONU: 1266 

Marítimo (IMDG): 3.3 code IMDG: 3374 

Aéreo (ICAO): Grupo embalaje III 

15.- Información Reglamentaria 
Etiquetado según Directivas de la CEE 
Pictograma: Xn Nocivo. 

Frases R: 10-65 Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 

Frases S: 16-21-62-7/9 Consérvese alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. No fumar durante su utilización. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 

16.- Otras informaciones 
Razón de revisión: 
Revisión general. 

