[image: image1.jpg]% METAPHARMACEUTICAL IND SL

Josep Pla, 163, 2n 5a / Tel. 933 089 976 / info@metapharmaceutical.com




HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SODIO HIPOSULFITO CRISTAL
1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa

Denominación: 
Sodio Hiposulfito Cristal
Empresa: METAPHARMACEUTICAL IND. S. L.

Tel.: 933089976 * Fax: 933031750

Teléfono de urgencias: 915620420

2. Identificación de los peligros

 Clasificación de la sustancia o mezcla 
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008. 

Esta sustancia no está clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE. 

Elementos de la etiqueta 
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes nacionales. 

Otros Peligros - ninguno(a)
3. Composición / información sobre los componentes

 CAS-Nº: 10102-17-7 EINECS-Nº.: 231-867-5 

PM: 248.17 

Fórmula molecular: Na2S2O3·5H2O
4. Primeros auxilios
 Tras contacto con la piel: lavar inmediatamente con jabón y abundante agua durante, al menos, 15 minutos. 

Tras contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante, al menos, 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. 

Tras inhalación: sacar al sujeto al aire libre. Si no respira, administrar respiración artificial. 

Si respira con dificultad, administrar oxígeno. 

Tras ingestión: beber abundante agua, provocar el vómito si está consciente y llamar al médico. 

Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
5. Precauciones contra incendios

 Medios de extinción adecuados: 
No combustible. Adaptar a los medios del entorno. 

Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: 
Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y ojos. 

Riesgos especiales: 
Emite humos tóxicos en caso de incendio.

6. Medidas en caso de liberación accidental

Aparato de respiración autónomo, gafas de seguridad química, botas y guantes fuertes de goma. 

Recoger en seco, poner en una bolsa y proceder a la eliminación de los residuos. 

Evitar levantar polvo. 

Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto, una vez retirado.

7. Manipulación y almacenamiento
Consultar sección 8.
8. Controles de la exposición y protección personal

Protección personal: 

Ropa de protección adecuada. 

Protección respiratoria: Máscara de respiración homologada. Extracción mecánica. 

Protección de las manos: Guantes químico-resistentes. 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad química. 

Medidas de higiene particulares: 
Ducha de seguridad y baño para los ojos. Evitar todo contacto con los ojos, piel y ropas. Evitar respirar el polvo. Evitar la exposición prolongada o repetida. 

Lavarse cuidadosamente, manos y piel, al finalizar el trabajo. 

Almacenamiento: 

Mantener herméticamente cerrado. 

En lugar fresco y seco.
9. Física y química

Estado físico: Sólido 

Color: Incoloro 

Olor: Inodoro 

Valor pH (Solución S) 6.0 – 8.4 

Peso específico 1.729 g/cm3 

Solubilidad en Agua Soluble


10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable. 

Materias a evitar: Ácidos fuertes. Sodio Nitrato. Agentes oxidantes fuertes. Incompatible con Plomo, sales de Plata y Mercurio y yoduros. 

Productos de descomposición / combustión peligrosos: Humos tóxicos de: óxidos de Azufre. Sodio y óxidos de Sodio. 

Polimerización peligrosa: No ocurre.
11. La información toxicológica
Toxicidad aguda: 
DL50 (intraperitoneal, ratón): 5600 mg/kg 

Puede ser nocivo por inhalación, por ingestión o por absorción a través de la piel. 

Irritante de las membranas mucosas y del tracto respiratorio superior. 

Causa irritación en ojos y piel.
12. Información ecológica
Observaciones ecológicas: 
No pueden excluirse efectos nocivos sobre organismos acuáticos por manipulación o eliminación inadecuada de residuos. 

13. Consideraciones sobre la eliminación

Producto: 
Disolver o mezclar con un solvente combustible adecuado e incinerar en instalaciones apropiadas. En la Unión Europea no están regulados, por el momento, los criterios homogéneos para la eliminación de residuos químicos. Aquellos productos químicos, que resultan como residuos del uso cotidiano de los mismos, tienen en general, el carácter de residuos especiales. Su eliminación en los países comunitarios se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales. Le rogamos contacte con aquella entidad adecuada en cada caso (Administración Pública, o bien Empresa especializada en la eliminación de residuos) para informarse sobre su caso particular. 

Envases: 
Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.
14. Información relativa al transporte

El producto no es peligroso según las disposiciones vigentes que regulan el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR), ferrocarril (RID), por vía marítima (Código IMDG) y por vía aérea (IATA).
15. Información sobre normativa

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.
16. Más información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.
